Dokumentation: (Modulare) Wetter- und Luftqualitätsstation

Konrad - Hardwareprojekt – Sommersemester 2025

1 Einleitung

Die Luftqualität in Innenräumen hat direkten Einfluss auf Gesundheit, Wohl-befinden und Konzentrationsfähigkeit. Gleichzeitig ist es für Bastlerinnen und Bastler reizvoll, mithilfe günstiger Mikrocontroller eigene Mess-, Anzeige- und Alarmsysteme aufzubauen. Ziel dieses Projekts ist deshalb der Entwurf einer Wetter- und Luftqualitäts-station, die

- Innen- wie Außenmessungen kombiniert (VOC-basiertes IAQ, eCO₂, Temperatur, rel. Luft-feuchte und UV-Index),

- ihre Daten untereinander per MQTT auszutauschen und eine Erweiterung über OpenHAB / Webserver ermöglicht,

- Warnungen akustisch (Buzzer) und optisch (RGB-Ampel) signalisiert,

- Messreihen langfristig loggt und visualisiert.

2 Projektziel

- Innenstation auf Raspberry Pi 5 mit BME680 Sensor, Schalter, RGB-Ampel, Buzzer und 16×2-LCD.

- Außenstation auf ESP32 (DHT22 + UV-Sensor) Deep-Sleep.

- Datentransport über MQTT / WLAN; Verarbeitung, Logging und Charts intern oder über OpenHAB.

- Dokumentation Hardware, Software und Erweiterungspotenzial.

3 Komponentenübersicht

| Kategorie | Bezeichnung | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Mikrocontroller | Raspberry Pi 5 | Innenstation, Python-Stack |
|  | ESP32 DevKit-C | Außenstation, MQTT-Sender |
| Sensoren | BME680 (I²C) | Temp., Feuchte, gVOC/IAQ, eCO₂ ppm |
|  | DHT22 | Temp. + rF (Outdoor) |
|  | GUVA-S12SD | UV/Licht-Verhältnisse |
|  | Button | LCD Menüsteuerung |
| API | OpenUv.io | Aktuelle UV-Werte für den gesamten Ort |
| Aktoren | RGB-LED (GPIO 5/26/6) | Ampelanzeige IAQ |
|  | Piezo-Buzzer (GPIO 24, PWM) | Akustischer Alarm |
| Anzeige | LCD 16×2, I²C PCF8574 | Live-Werte & Menü |
| Sonstiges | Flachbandkabel, Gehäuse-Set, LCD und BME Gehäuse (3D-Druck), Breadboard | Strom & Aufbau |

4 Systemarchitektur

OpenUV

│

│

┌──────────────┐   MQTT/Wi-Fi   ┌──────────────┐

│   ESP32      │───────────────>│ Raspberry Pi  │

│  (Außen)     │                │ Innenstation │

│ DHT22 + UV   │<────────────── │   BME680     │

└──────────────┘  „Heartbeat“   └──────────────┘

▲                           ▲

│          Webserver/       │

└─────────>  OpenHAB  <──────┘

5 Hardware-Aufbau

5.1 Innenstation

- BME680 an I²C-Bus 1, Adresse 0x77.

- LCD 16×2 an I²C-Bus 1, Adresse 0x27.

- RGB-LED auf GPIO 5 (R), 26 (G), 6 (B).

- Button auf GPIO 17.

- Piezo-Buzzer als PWM-Ausgang auf GPIO 24.

Alle Komponenten werden vom Pi gespeist.

5.2 Außenstation

- ESP32 DevKit-C

- DHT22 an GPIO 4.

- GUVA-S12SD UV-Sensor am Analog-Pin ADC1_CH6 = GPIO34.

- Versorgung: Flachbandkabel durch das geschlossene Fenster.

- Deep-Sleep 5 min

6 Software-Implementierung

6.1 Python-Stack (Innen)

- main.py orchestriert Threads für BME680-Update, Ampel-Logik, LCD-Menü und MQTT-Publishing.

- BME680.py kapselt Bosch BSEC-Bibliothek, lädt/ speichert Kalibrier-State und liefert IAQ, eCO₂ etc.

- Ampel.py wertet Qualitätsklassen aus und steuert RGB + Buzzer (Debounce-Timer 3 Zyklen).

- Datenbank.py puffert Messungen, bildet 30 s-Mittel und schreibt CSV-Zeilen.

- Mqtt.py stellt EspAußen-Subscriber und MQTTPublisher-Helper bereit.

- lcd.py bespielt das LCD, zeichnet eigene Symbole (ppm, IAQ, Sonne) und verwaltet Taster-Menüs.

- Buzzer.py steuert den Buzzer an.

- checkQuality.py bewertet Raum-Werte und stellt diese der Ampel-Klasse aufbereitet bereit.

- UvApi.py fragt UV-Werte von der API halbstündlich ab.

- Auswertung.py plottet die Werte in der CVS Datei zu Graphiken

6.2 Arduino-Stack (Außen)

- DHT_Unified_Sensor.ino verbindet sich bei Wake-Up mit WLAN, misst DHT22 & UV und publisht {"temp":…, "hum":…, "uv":…} auf wetterstation/esp32. Danach Deep-Sleep 5 min.

6.3 MQTT-Topics

wetterstation/

├─ esp32/

│  ├─ temperature

│  ├─ humidity

│  ├─ sun_raw

│  └─ sun_kategorie

└─ indoor/

├─ temp

├─ humidity

├─ iaq

└─ eco2

Alle Topics sind retained, QoS 1.

6.4 OpenHAB

- MQTT‐Thing „Innenstation“ und „Außenstation“ + Broker (Pi).

- Für jede einzelne Kategorie Channel + Link.

- Main-Page zeigt:

  - Innen: Temperatur °C, rF %, IAQ-Index, eCO₂ ppm.

  - Außen: Temperatur °C, rF %, UV (API), Sonne Kategorie (von Raw abgeleitet), UV Raw.

7 Funktionsablauf

- Raspi-/Boot – Programm wird automatisch gestartet. (systemd)

- Kalibrierung (≈ 5 – 10 min) – BME680 State wird inkrementell verbessert.

- Messschleife (alle 3 s): BME680-Daten lesen 
➜ Ampel-Thread wertet Qualitätsklassen 0/1/2 aus. 
➜ Button-Thread steuert LCD-Menü

- MQTT-Publish (alle 30 s): Innenwerte / ESP published outdoor werte selbst 5 minütlich.

- Datenbank schreibt alle 5 min in CSV, mittelt die Innenwerte.

  - D.h :	timestamp,iaq,eco2_ppm,hum_rel,temp_c,temp_out,hum_out,uv_kategorie,uv_raw,uv_api
 	2025-06-03T05:52:39,88.58,1109.01,58.21,21.56,21.4,55.0,0.0,0,0.04
 	2025-06-03T05:58:07,90.39,1130.98,58.3,21.57,21.4,55.0,0.0,0,0.04
 	2025-06-03T06:03:08,85.53,1063.22,58.41,21.56,21.4,55.0,0.0,0,0.04
 	2025-06-03T06:08:37,85.65,1062.61,58.4,21.57,21.4,55.0,0.0,0,0.04
 	2025-06-03T06:13:37,86.37,1069.95,58.44,21.57,21.4,55.0,0.0,0,0.04
 	2025-06-03T06:18:38,86.47,1069.09,58.61,21.57,21.4,55.0,0.0,0,0.11

8 Limitationen & Ausblick

- Außenstation mit Solar/Powerbank betreiben, keinen Stromanschluss mehr nötig.

  - Bsp; „Stromaufnahme ≈ 150 µA ⇒ 2 000 mAh-Powerbank hält ≈ 11 Tage.“ 
-ChatGPT

- LCD nur aktualisieren, wenn Werte sich ändern.

- LCD echter Power-Off per externem „Stromschalter“.

- UV-Sensor verbessern, mehr Grad am Himmel abdecken.

- Push-Benachrichtigungen bei schlechter Qualität.

- Gehäuse-Revision.